Överföring av resultat och sträcktider från den seriella avläsningsenheten till Eventor.

Innehåll

Förutsättningar	1

Läser avläsningsenhetens backup minne	2

Exporterar alla pinnars avläsning som CSV-fil	5

Eventuell städning av CSV-filen	6

Hämta klubbens API-nyckel för Eventor	8

Hämta tävling till MeOS	10

Importera CSV-filen till MeOS	13

Exportera resultat med sträcktider från MeOS	15

Ladda upp resultat till Eventor	17

Förutsättningar

För att överföra resultat av en tävling till Eventor, där SI-pinnar har avlästs i den seriella SI-enheten vid utskrift av sträcktidsremsor, behövs följande:

- Den seriella SI-enheten

- Den orange färgade programmeringsenheten med ferrit kopplingspinne

- En dator med USB kontakt

- SPORTident-config+ samt Meos installerade i datorn

Läs avläsningsenhetens backup minne

Starta SPORTident.ConfigPlus.

Klicka på Direct för att byta till Remote.

Ansluta USB sladden från den orange färgade programmeringsenheten.

Den röda lampan i enheten tänds, en ljudsignal hörs och enheten visas under devices.

Sätt  ferrit kopplings pinnen i enheten.

Sätt den seriella SI-enheten ovan på.

Klicka på Settings.

Enhets inställningar läses in.

Klicka på Backup.

Alla stämplingar läses in.

Den första pinnens avläsning visas i detalj.

Exportera alla pinnars avläsning som CSV-fil

Klicka på Export och välj Export full detail list.

Ändra plats, filnamn vid behov och klicka på OK.

All data skrivs till filen.

Eventuell städning av CSV-filen

Öppna CSV-filen i kalkyl appen.

I exemplet ovan har pinne 8120590 avlästs sex gångar och 720102 två gångar. Raderna 2-6 tas bort då de tidigare avläsningarna inte var kompletta.

Om avläsningsenheten inte har tömts innan användning, kan det finnas stämplingar från ett tidigare event i dess backup-minne. Dessa ligger vanligtvis först i listan och kan raderas baserat på veckodag, tid och kontrollordning vid behov.

I exemplet ovan vet man att banan har 14 kontroller samt att första kontrollen är nummer 45. Då kan alla rader fram till den första med 14 stämplingar(No. of records) och första stämpling 45 (Record 1 CN) tas bort. Att tidsangivelsen skiljer sig 12 timmar mellan pinnar beror på att äldre pinnar använder en 12-timmars klocka men detta är inte fel.

Kvar blir:

Om ändringen var nödvändig ska filen sparas som en CSV-fil.

Hämta klubbens API-nyckel för Eventor

Är detta första gången man använder datorn för att hämta en tävling från Eventor, måste databasens API-nyckel anges.

Surfa in på Eventor.

Logga in.

Det finns flera sätt att logga in på. Här användas IdrottOnlines inloggning (denna variant försvinner inom 2 år).

Ange namn och lösen.

Välj Administration.

Väj Klubbinställningar.

I rutan API-inställningar återfinns API-nyckeln.

Kopiera nyckeln för att kunna  klistra in den senare.

Hämta tävling till MeOS

Starta MeOS.

Välj Tävling från Eventor.

Dra ner listan över tävlingar och välj tävling.

Om tävlingen inte finns i listan måste den hämtas från Eventor.

Klicka på Tävling från Eventor.

Är detta första gången man använder datorn för att hämta en tävling från Eventor, måste Eventors API-nyckel anges.

Klicka på Anslutningsinställningar.

Klistra in nyckeln.

Klicka på Spara.

Klick på Fortsätt.

Dra ner listan och välj tävling.

Det är lika bra att hämta de senaste versionerna av databaserna även om det tar en stund.

Klicka på Nästa.

Eftersom någon kan ha startat för tidigt, ändrar man första starttid till minst 2 timmar innan (1 timme för tidigare start och 1 timme för vintertid). Detta tar också höjd för att klockorna i startenheterna inte är synkroniserade. Välj Fria starttider.

Har du tillgång till banorna från banläggaren kan du bläddra upp filen.

Klicka på Hämta data från Eventor.

Importera CSV-filen till MeOS

Välj fliken Sportident.

Klicka på Importera från fil.

Bläddra upp filen och markera.

Klicka på Öppna.

CSV-filens resultat läsas in.

Klicka på Spara.

Om banorna inte laddades upp innan används stämplingar för att bestämma banorna.

Extra stämplingar bortses ifrån men syns hos deltagana.

Exportera resultat med sträcktider från MeOS

Välj fliken Tävling.

Klicka på Resultat & sträcktider.

Ange ett filnamn.

Banor som inte använts följer inte med per automatik.

Klicka på Exportera.

I det här fallet har två anmälda inte deltagit.

Klicka på OK.

Ladda upp resultat till Eventor

Surfa in på Eventor.

Logga in.

Välj IdrottOnline-inloggning.

Ange namn och lösen.

Klicka på Klubben.

Välj Tävlingsdeltagande.

Klicka på tävlingen.

Klicka på Ladda upp resultatlista.

Klicka på Välj fil.

Selektera filen.

Klicka på Öppna.

Klicka på Ladda upp.

Klicka på Importera.

Resultatet har laddats upp och överföring till WinSplits har påbörjats.

Det kan dröja några minuter innan resultatet och sträcktider är tillgängliga via Eventor.